|  | T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mutfak ve Yemekhane Denetimi İşlemleri İş Akış Şeması |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlem / İş Akışı |  | Sorumlular | Faaliyet | Dokümantasyon / Çıktı |
| Mutfak ve Yemekhane Denetimi İşlemleri İş Akış Süreci |  | - | - | - |
| Denetim |  | Gıda Mühendisi | İlgili mevzuat doğrultusunda Personel, Fiziki Mekan ve kullanılan malzemelerin gerekli kontroller yapılır. | Gıda Güvenliği Denetim Formu, Temizlik Planı Temizlik Kontrol Formu |
| Malzeme Teknik Şartnameye Uygun mu? |  | Gıda Mühendisi, Yüklenici Firma Temsilcisi | Mutfakta kullanılmak üzere yüklenici tarafından satın alınan gıda maddelerinin cinsine göre sıcaklık, tat, koku, görünüş özellikleri, son kullanma tarihleri, parti ve seri numaraları ve belgeleri kontrol edilir. Temizlik maddelerinin belgeleri ve son kullanma tarihleri kontrol edilir. | - |
| HAYIR HAYIR EVET |  | Gıda Mühendisi, Yüklenici Firma Temsilcisi | Teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşımayan ürünler tutanak tutularak yüklenici firmaya iade edilir. | Tutanak |
| Mal Kabulü |  | Gıda Mühendisi, Mali ve Sosyal İşler Şube Müdürü, Daire Başkanı | Kullanıma uygun olan gıda ve temizlik ürünleri teknik özelliklerinin kaydedildiği mal kabul formuna işlenerek mutfağa alınır. | Mal Kabul Formu |
| Depolama |  | Yüklenici Firma, Gıda Mühendisi | Ürünlerin depo yerleşim kurallarına göre ve özelliklerine uygun sıcaklıklarda depolanması sağlanır. Derin dondurucu, soğuk depo ve buzdolaplarının sıcaklıkları günde iki defa kontrol edilir ve sıcaklıklar kayıt altına alınır. | Gıda Güvenliği Denetim Formu, Sıcaklık Takip Formları |
| Pişirme İşlemleri ve Kontrol |  | Yüklenici Firma, Gıda Mühendisi | Kazan ve fırında pişirme sıcaklık ve sürelerinin kurallara uygun yapılması, kızartma yağlarının iki defadan fazla kullanılmaması, kullanılan malzeme miktarlarının teknik şartnamede belirlenen gramajlara uygun olması takip edilir. | Gıda Güvenliği Denetim Formu, Riskli Yemek Üretimi Takip Formu, Pişirme Takip Formu |
| Numune Alma |  | Yüklenici Firma, Gıda Mühendisi | Numune alımında kullanılacak ekipman alkol ile yakılarak steril hale getirildikten sonra soğuk servis edilecek ürünlerden en fazla 10 C 'de, sıcak servis edilecek ürünlerden en az 65 C 'de numune alınır, steril kaplarda 3 gün boyunca muhafaza edilir. | Şahit Numune Formu |
| Sevkiyat |  | Yüklenici Firma, Gıda Mühendisi | Soğuk servis edilecek ürünler en fazla 10 C 'de, sıcak servis edilecek ürünler en az 65 C 'de hazırlanmasından itibaren en fazla iki saat içinde tüketilmesi sağlanacak biçimde ısıyı muhafaza eden thermoboxlarla hijyen kurallarına uygun araçlarla yemekhanelere taşınır. | - |
| Servis |  | Yüklenici Firma, Gıda Mühendisi | Benmari suyunun 90 C ye getirilmesi, sıcak servis edilecek yemeklerin bulunduğu küvetlerin yarıya kadar suyla temas edecek şekilde yerleştirilmesi sağlanır. Soğuk servis edilecek gıdalar buzdolabında muhafaza edilir ve peyderpey tezgâha çıkarılır. Servis ekipmanları ve salon temiz ve eksiksiz biçimde hazırlanır. Servis personelinin kıyafetleri, bone, maske, eldiven ve kollukları kontrol edilir. Salon temizliği, peçetelikler, küvör takımları kontrol edilir. | Gıda Güvenliği Denetim Formu, Benmari Sıcaklık Takip Formu |
| Kalan Yemeklerin İmha edilmesi, Akşam Servisi Hazırlığı, Akşam Servisi |  | Yüklenici Firma, Gıda Mühendisi | Öğlen servisi sonrasında kalan pişmiş ürünler yemekhanelerden alınarak mutfağa getirilir ve tutanakla imha edilir. Akşam yemeği için yukarıdaki işlem basamakları "Hazırlık" aşamasından itibaren tekrarlanır ve süreç kritik kontrol noktaları kayıtlara alınmak suretiyle her anında takip edilir. Akşam servisi sonrasında günlük rapor hazırlanır. | İmha Tutanağı, Günlük Rapor |
| Taşıma Birimleri Kontrolü |  | Gıda Mühendisi | Sevkiyat aşamasından itibaren yemekhanelere alınan yemeklerin sıcak ve soğuk muhafazasının takibi yapılır. Taşıma birimlerinde personelin yemek gelmeden önce hazırlığını yapmış olması, tezgâhların, salonların, servis ünitesinin temiz ve servise hazır olması gerekmektedir. Mutfakta olduğu gibi taşıma birimlerinde de personel uygunluğu, genel temizlik takibi yapılır. | Günlük Rapor |
| Mutfak ve Yemekhane Denetimi İşlemleri İş Akış Sürecinin Sonlandırılması |  | - | - | - |

| HAZIRLAYAN | ONAYLAYAN |
| --- | --- |